Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -oferta 4/2021

najem nieruchomości do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Nieruchomość musi spełniać następujące minimalne wymagania (nie gorsze niż): | Wymaganie spełnione (TAK/ NIE*) Jeśli NIE proszę o wypełnienie kolumny 3) | Charakter kryterium, uwagi, inne |
| Łaźnia wodna; 1. Możliwość nagrzania w zakresie temperatury 25 – 99,9oC |  | podać zakres temperatur …………….. |
| - Cyfrowe ustawienie temperatury z dokładnością do 0,1oC |  | Podać dokładność |
| - Stabilność temperatury 0,20C lub wyższa |  | Podać stabilność |
| - Dźwiękowy i optyczny sygnał alarmowy |  |  |
| - Wodoodporny panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem temperatury |  |  |
| - Podnoszona pokrywa (do +100°C), w celu ograniczenia rozchlapywania oraz parowania wody podczas gotowania |  |  |
| - Objętość od 10 do 15 litrów, możliwość wstawienia min. 4 kolb Erlenmayera 300 ml jednocześnie |  | Podać objętość i parametry. |
| - Kurek spustowy umożliwiający łatwe opróżnienie łaźni |  |  |
| Zestaw do obrazowania żeli |  |  |
| - Rozdzielczość przetwornika CCD nie gorsza niż 3 mpx |  | Podać w Mpx |
| - Rozdzielczość efektywna kamery minimum 6 mpx |  | Podać w MPX |
| - Rozdzielczość tonalna przetwornika CCD nie gorsza niż 65535 odcieni szarości – 16 bit |  | Podać rozdzielczość odcieni w bit |
| - Rozdzielczość tonalna zdjęcia nie gorsza niż 16 bit |  | Podać rozdzielczość tonalną w bit |
| - Możliwość tzw. binningu (łączenia pikseli) |  |  |
| - Minimalny obszar obrazowania 21x26 cm |  | Podać obszar |
| - Zakres dynamiczny nie gorszy niż 4OD |  | Podać zakres |
| - Bezpośrednia ścieżka przesyłanego obrazu między badanym materiałem, a przetwornikiem CCD. |  |  |
| - Sześciokrotny, automatyczny zoom optyczny |  | Podać zoom optyczny |
| - Transiluminator wysuwany z miniciemni |  |  |
| - Osłona anty-UV zintegrowana z wysuwanym transiluminatorem, umożliwiająca podgląd materiału przy otwartych drzwiach urządzenia. |  |  |
| - Filtr transiluminatora eliminujący tło w postaci światła w zakresie widzialnym jak i podczerwieni, poprawiający obrazowanie żeli barwionych zarówno bromkiem etydyny jak i sybr green bez potrzeby wymiany filtra oraz zapewniający jednorodne oświetlenie żeli. |  |  |
| - Łatwa wymiana transiluminatora bez użycia narzędzi |  |  |
| - Ciemnia wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej farbami epoksydowymi |  |  |
| - Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem lampy UV podczas otwarcia drzwi urządzenia |  |  |
| - Panel EPI-white |  |  |
| - Urządzenie wyposażone w filtr 590 nm |  | Podać zakres |
| - Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, malowanej farbami epoksydowymi |  |  |
| - Darmowe oprogramowanie na dowolną ilość komputerów |  |  |
| - Wizualizacja obrazu w 3D w trakcie podglądu na żywo i po wykonaniu zdjęcia |  |  |
| - Funkcja autoekspozycji: program dobiera sam najkorzystniejszy czas ekspozycji i wykonuje zdjęcie automatycznie |  |  |
| - Tryb autoekspozycji z możliwością ręcznej korekty parametrów. |  |  |
| - Oprogramowanie zgodne z GLP |  |  |
| - Oprogramowanie do wykonywania zdjęć kontroluje kamerę wraz z obiektywem i ciemnią |  |  |
| - Oprogramowanie umożliwia korekcję zniekształceń i modyfikację obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie). |  |  |
| - Oprogramowanie pozwalające m.in. na analizę jakościową, określenie wagi molekularnej, określenie odległości między prążkami, zliczanie kolonii bakteryjnych |  |  |
| - Komputer przenośny (laptop) z wgranym oprogramowaniem do obsługi zestawu, procesor i5 lub i7, ekran 15,6 lub większy, z dyskiem twardym 1000 GB, pamięcią operacyjną i kartą graficzną, z systemem operacyjnym Windows umożliwiającymi płynną pracę z oprogramowaniem do obsługi zestawu, w tym analizę i obróbkę danych oraz ich przechowywanie. |  | Podać parametry; |

Oferent oświadcza, że:

- zapoznał się z Zapytaniem ofertowym nr 4/2021 i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- dostarczy dokumentację  w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia;

- zaproponowane urządzenie jest  fabrycznie nowe zgodnie z definicją w pkt II.4 Zapytania ofertowego;

- ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą zamówienia;

- uwzględnił w cenie wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia realizacji Zamówienia;

- zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym terminie;

- zapoznał się z wzorem umowy dostawy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód czego przedkłada załącznik nr 5 do niniejszej Oferty wraz z kopiami dokumentów;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego;

- nie zachodzą wzajemne powiązania osobowe i kapitałowe między Zamawiającym a Wykonawcą,  na dowód czego przekłada załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

- wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Rozporządzenia „RODO”;

……………………, dn. …………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………………..………

(podpis przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta), stanowisko służbowe

Załącznikami są:

- Szczegółowa specyfikacja techniczna oferty, zawierająca informację na temat parametrów technicznych oferowanego stanowiska odpowiadającym parametrom wg pkt. II Zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”.

…………………………………                                                                      ……………..…………………………

miejscowość i data                                         czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy