Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -oferta 5/2021

najem nieruchomości do prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Nieruchomość musi spełniać następujące minimalne wymagania (nie gorsze niż): | Wymaganie spełnione (TAK/ NIE*) Jeśli NIE proszę o wypełnienie kolumny 3) | Charakter kryterium, uwagi, inne |
| Pipety automatyczne jednokanałowe – 0,1-2,5 μl; 0,5-10 μl; 2-20 μl; 10-100 μl; 20-200 μl; 100-1000 μl; 500-5000 |  | Po jednej z każdego rozmiaru- ilość i rozmiar |
| - 1.Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki |  |  |
| - Objętość wyświetlana na 4-cyfrowym wyświetlaczu objętości |  |  |
| - Oddzielny przycisk wyrzutnika końcówek |  |  |
| - Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym |  |  |
| - Ultralekki system tłoczka pipety z materiału Fortron |  |  |
| - Możliwość rekalibracji |  |  |
| - Autoklawowalna w całości |  |  |
| - Regulowana objętość |  |  |
| - Pipeta z poduszką powietrzną do dokładnego pipetowania roztworów wodnych |  |  |
| - Świadectwo wzorcowania w trzech objętościach |  |  |
| Termoblok |  |  |
| - Urządzenie do ogrzewania i chłodzenia próbek o małych objętościach- od 5 μl, o wysokiej prędkości chłodzenia (5°C/min) z możliwością utrzymania niskiej temperatury (4°C) nawet przy wysokiej temperaturze otoczenia |  |  |
| - Maksymalny zakres temperatury min. -10°C do 110°C |  | Podać zakres |
| - Dokładność utrzymywania temperatury max. ±0,5°C przy 20-45°C, ±1,0°C przy <20°C oraz >45°C |  | Podać max dop. Zmianę w każdym z obszarów |
| - Homogenność temperatury ±0,5°C w zakresie od 20°C do 45°C, dla wszystkich pozycji na termobloku |  | Podać homogenność |
| - Prędkość ogrzewania minimum 5,5°C/min |  | Podac prędkość |
| - W zestawie blok grzejny na 24 probówki typu „Eppendorf” o pojemności 1,5 ml. |  |  |
| Termocykler |  |  |
| - Możliwość prowadzenia dwóch niezależnych reakcji |  |  |
| - Maksymalna liczba probówek: 64 probówki 0,2 ml do PCR w jednej reakcji oraz 32 probówki 0,2 ml do PCR w drugiej reakcji lub 64 probówki 0,5 ml do PCR |  |  |
| - Z 8-kolumnowym gradientem do optymalizacji PCR w zakresie temperatury: 1-12°C i rozpiętości 30-99°C |  |  |
| - Z technologią ogrzewania zawierającą podwójny obwód i elementy Peltiera. |  |  |
| - Zakres temperatury: 4-99°C |  |  |
| - Jednolitość temperatury bloku 20-72°C ≤±0,3°C |  |  |
| - Dokładność temperatury bloku ±0,2°C |  | Podać zakres |
| - Prędkość ogrzewania 3°C/s ± 0,5°C/s |  |  |
| - Prędkość ochładzania 2°C/s ± 0,5°C/s |  |  |
| - Zasilanie elektryczne 230 V/50-60 Hz |  |  |
| - Maksymalny pobór mocy 700 W |  |  |
| - Oprogramowanie zgodne z GLP |  |  |
| - Oprogramowanie do wykonywania zdjęć kontroluje kamerę wraz z obiektywem i ciemnią |  |  |
| - Oprogramowanie umożliwia korekcję zniekształceń i modyfikację obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie). |  |  |
| - Oprogramowanie pozwalające m.in. na analizę jakościową, określenie wagi molekularnej, określenie odległości między prążkami, zliczanie kolonii bakteryjnych |  |  |
| - Komputer przenośny (laptop) z wgranym oprogramowaniem do obsługi zestawu, procesor i5 lub i7, ekran 15,6 lub większy, z dyskiem twardym 1000 GB, pamięcią operacyjną i kartą graficzną, z systemem operacyjnym Windows umożliwiającymi płynną pracę z oprogramowaniem do obsługi zestawu, w tym analizę i obróbkę danych oraz ich przechowywanie. |  | Podać parametry; |

Oferent oświadcza, że:

- zapoznał się z Zapytaniem ofertowym nr 4/2021 i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- dostarczy dokumentację  w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia;

- zaproponowane urządzenie jest  fabrycznie nowe zgodnie z definicją w pkt II.4 Zapytania ofertowego;

- ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą zamówienia;

- uwzględnił w cenie wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia realizacji Zamówienia;

- zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym terminie;

- zapoznał się z wzorem umowy dostawy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód czego przedkłada załącznik nr 5 do niniejszej Oferty wraz z kopiami dokumentów;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego;

- nie zachodzą wzajemne powiązania osobowe i kapitałowe między Zamawiającym a Wykonawcą,  na dowód czego przekłada załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

- wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Rozporządzenia „RODO”;

……………………, dn. …………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………………..………

(podpis przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta), stanowisko służbowe

Załącznikami są:

- Szczegółowa specyfikacja techniczna oferty, zawierająca informację na temat parametrów technicznych oferowanego stanowiska odpowiadającym parametrom wg pkt. II Zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”.

…………………………………                                                                      ……………..…………………………

miejscowość i data                                         czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy