Załącznik nr 2 – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

(Pieczęć firmowa lub dane Wykonawcy)

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA -oferta 8/2021

Zakup sprzętu do  badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz przedwdrożeniowych oraz budowy prototypu

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Sprzęt musi spełniać następujące minimalne wymagania (nie gorsze niż): | Wymaganie spełnione (TAK/ NIE*) Jeśli NIE proszę o wypełnienie kolumny 3) | Charakter kryterium, uwagi, inne |
| Homogenizator Specyfikacja urządzenia: • Objętość użytkowa 50 – 400 ml • Posiadający czas pracy 30, 60, 90, 120, 180, 210 s lub ciągły • Umożliwiający zmianę prędkości uderzeń (4-6-8-10/s) • Posiadający zmienną nastawę mocy homogenizacji • Posiadający łopatki homogenizatora mocowane i usuwane w wcisk ułatwiajcie czyszczenie urządzenia. • Posiadający drzwiczki otwierane na całą szerokość, przeszklone • Posiadający dwie płaskie pracujące na przemian, wykonane ze stali nierdzewnej, tarcze • Dostawa wraz ze statywem na worki, opakowaniem 500 szt. worków 400 ml |  | Podać objętość w ml Podać stopnie czasu pracy Podać stopnie zmiany prędkości |
| Wytrząsarka typu worteks Specyfikacja urządzenia: • Praca ciągła lub pulsacyjna • Zakres prędkości: 0 do 3000 rpm • Orbita min 4,5mm • Zabezpieczenie przed przeładowaniem • Zasilanie 230 V, 50/60Hz • Co najmniej 3 antypoślizgowe nóżki |  | Podać wielkość orbity w mm Podać ilość nóżek antypoślizgowych |
| Multiworteks Specyfikacja urządzenia: • Zakres prędkości: 500-3000 obr./min • Czas przyspieszania: 3 s • Średnica ruchu: 2 mm • Max. czas pracy w trybie ciągłym: 8 h • Zasilanie: 230 V/ 50 Hz |  | Podać zaresy prędkości w obr/min Podać czas przyśp w s. Podać śr ruchu w mm Podac czas pracy w trybie ciągłym |
| Aparat do elektroforezy Specyfikacja przedmiotu: • Aparat do elektroforezy horyzontalnej • Przeznaczony do jednoczesnego rozdziału min 150 fragmentów DNA/RNA w żelu agarozowym • Długości drogi rozdziału 16 cm +/-1cm • Aparat umożliwia zastosowanie grzebieni o grubości co najmniej 1,0; 1,5; 2,0 mm z liczbą zębów od min 5 do 65 szt., które można umieścić w maksymalnie 5 rzędach • Aparat ze sprężystymi zatyczkami zakładanymi na szczyt saneczek do wylewania żeli • Saneczki 16 x 16 cm, wykonane z materiału przezroczystego, przepuszczalnego promieniowanie UV • Komora z Pt elektrodami • Pokrywa z kablami zasilania |  | Podać ilość fragmentów DNA w żelu aragonowym w jedn rozdziale Podać w cm długość drogi rozdziału Podać ilość grzebieni , grubość, liczbę zębów, ilość rzędów Podać rozmiar saneczek |
| Pipetor Specyfikacja przedmiotu: • Przeznaczony do pipet szklanych oraz plastikowych o pojemności od 0,1 do 200 ml • Z ekologiczną baterią NiMH (bez kadmu) • Kolorowy wyświetlacz umożliwiający kontrolę stanu naładowania baterii, wybranego trybu pipetowania (Ex lub blow-out) oraz wybranej prędkości • Min. 5 poziomów prędkości • Bezpieczny zawór zwrotny zapewniający precyzyjne dozowanie poprzez regulację menisku • Silikonowy adapter zapewnia szczelne i dokładne umocowanie pipety • Hydrofobowy filtr membranowy PTFE o wielkości porów 0,2 µm, • Ochrona przed przeładowaniem baterii zapewnione przez mikroprocesor • W komplecie z ładowarką i stacją ładującą, dwoma filtrami PTFE, zaworem bezpieczeństwa i uchwytem ściennym. |  | Podać dopuszczalne pojemności pipet Podac ilość poziomów prędkości Podac wielkość porów filtra |
| Mikrofala Specyfikacja urządzenia: • Pojemność min.: 30 l • Moc: ok. 900 W • Średnica talerza: 30-32 cm • Wysokość komory: 20-24 cm • Obudowa odporna na wysokie temperatury • Sterowanie mechaniczne lub elektroniczne • Wyjmowany talerz obrotowy • Timer z sygnałem dźwiękowym |  | Podać pojemność Podać moc Podać średnicę talerza Podać wysokość komory |
| Waga precyzyjna Specyfikacja sprzętu: • Zakres pomiarowy min. 420 g • Dokładność przynajmniej 0,001 g • Adiustacja wewnętrzna • Szalka ważąca ze stali szlachetnej o wymiarach min 130 mm • Poziomica do ustawiania wagi • Osłona przeciwwiatrowa • Kolorowy ekran dotykowy VGA 4,3” z ustawianą regulacją jasności przez użytkownika • Dołączone świadectwo kalibracji/ wzorcowania |  | Podać zakres pomiarowy w gr Podać dokładność w gramach Podać wielkość szalki |

Oferent oświadcza, że:

- zapoznał się z Zapytaniem ofertowym nr 8/2021 i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz otrzymał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

- dostarczy dokumentację  w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu zamówienia;

- zaproponowane urządzenie jest  fabrycznie nowe zgodnie z definicją Zapytania ofertowego;

- ponosi wszelkie ryzyko związane z dostawą zamówienia;

- uwzględnił w cenie wszystkie zobowiązania i koszty niezbędne do poniesienia realizacji Zamówienia;

- zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w zadeklarowanym terminie;

- zapoznał się z wzorem umowy dostawy stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego i nie wnosi do niego zastrzeżeń;

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej przedmiotem zamówienia, na dowód czego przedkłada załącznik nr 5 do niniejszej Oferty wraz z kopiami dokumentów;

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewaniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;

- posiada niezbędną wiedzę dotyczącą znajomości przedmiotu zamówienia, jego dostawy, instalacji, uruchomienia i obsługi gwarancyjnej oraz pogwarancyjnej lub zobowiązanie do udostępnienia podmiotów zdolnych do wykonania powyższego;

- nie zachodzą wzajemne powiązania osobowe i kapitałowe między Zamawiającym a Wykonawcą,  na dowód czego przekłada załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

- wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych przez Podkarpackie Gospodarstwo Drobiarskie „Ovo-Res” sp. z o.o. zgodnie z zasadami obowiązującymi dla Rozporządzenia „RODO”;

……………………, dn. …………………………..

(miejscowość i data)

…………………………………………………………………………………………..………

(podpis przedstawiciela Wykonawcy (Oferenta), stanowisko służbowe

Załącznikami są:

- Szczegółowa specyfikacja techniczna oferty, zawierająca informację na temat parametrów technicznych oferowanego stanowiska odpowiadającym parametrom wg pkt. II Zapytania ofertowego „Opis przedmiotu zamówienia”.

…………………………………                                                                      ……………..…………………………

miejscowość i data                                         czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy